Table S1 Drying programme for water analysis.

Programme for drying

| Step | # Ramp (°C/min) | # Temp (°C) | # Hold (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 85 | 60 |
| 2 | 0.5 | 103 | End |

Table S2 Programmes for dry-ashing.

a)	1st round  of dry-ashing

| Step | Ramp (°C) | Temp (°C/min) | Hold (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 85 | 60 |
| 2 | 0.5 | 103 | 120 |
| 3 | 0.6 | 300 | 180 |
| 4 | 0.5 | 325 | 180 |
| 5 | 0.5 | 350 | 360 |
| 6 | 0.5 | 375 | 180 |
| 7 | 0.7 | 450 | End |

b)	2nd and 3rd round of dry-ashing

| Step | Ramp (°C) | Temp (°C/min) | Hold (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 85 | 0.1 |
| 2 | 0.5 | 103 | 120 |
| 3 | 2 | 450 | End |

Table S3 Instrument settings for the flame atomic absorption spectrophotometer (FAAS) and the graphite furnace atomic absorption spectrophotometer (GFAAS).

|  | FAAS | GFAAS |
| --- | --- | --- |
| Wavelength (nm) | 228.8 | 228.8 |
| Slit (nm) | 0.7 high | 0.7 low |
| Read time (s) | 5.0 | 5.0 |
| # Sample replicate | 2 | 2 |
| # Standard replicate | 2 | 2 |
| # Background correction | Deuterium lamp | Zeeman |
| Gas Air(l min-1) Acetylene (l min-1) Argon (l min-1) | 8.0 2.5 - | - - 0.250 |

Table S4 Microwave oven programme used for digestion of kidney tissue.

| # Step | Time (min) | Power (W) | Pressure (bar) | Temp (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 250 | 18 | 121 |
| 2 | 3 | 300 | 30 | 135 |
| 3 | 3 | 350 | 40 | 140 |
| 4 | 5 | 500 | 40 | 190 |
| 5 | 5 | 500 | 40 | 195 |

Table S5 Graphite furnace programme

| # Step | Temp (°C) | Ramp (s) | Hold (s) | Gas flow (l min-1) | # Read |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 10 | 20 | 0.250 |  |
| 2 | 130 | 20 | 40 | 0.250 |  |
| 3 | 270 | 10 | 30 | 0.250 |  |
| 4 | 1400 | 0 | 5 | 0 | + |
| 5 | 2400 | 1 | 4 | 0.250 |  |